minskande densitet och ökande isoleringsförmåga uppåt i diagrammet

ökande densitet och värmelagringsförmåga nedåt i diagrammet

Halmbalar (med lerputs, ”sandwich-skikt”)

Bärande/ej bärande konstruktioner, ~150 kg/m3

Lättlera (lerhalm, träflislera, lecalera)

Antingen som förtillverkade block som muras med lerbruk eller packas i form på plats direkt.

Icke bärande. Densitet 400-1200 kg/m3

Mackelering (Wellerlehm (ty), cob (eng))

Stöps utan formar. Bärande. 1500-1800 kg/m3

Lufttorkade lerstenar kallas adobe. Lerbröd, lerklining, lerputs och kubb-lerbruk är andra tekniker med ungefär samma densitet.

Stampad jord (pisé, fr)

Stampas i form. Bärande. 1700-2200 kg/m3

Pressade lerstenar kan muras med lerbruk.

Korn (ler, silt, sand, grus, sten)

Fibrer (halm, spån, flis osv)